Exercícios para P2

Questão 1: Dadas a tensão v(t)=50.sen(4.π.103.t  +  30o) (V) pedem-se:

a) frequência em Hz       b) Valor da tensão no instante t=0    c) Se a tensão for aplicada a uma resistência de 10 Ohms qual a potência dissipada?

Questão 2: Dadas as tensões   v1(t)=10sen(ω.t + 30o)(V)    e  v2(t)=10sen(ω.t + 90o)(V) , determinar   v3=v1+ v2 nas formas a) trigonométrica   b) Polar   c) cartesiana

Questão 3:  Um circuito RC   série é conectado a uma fonte de 10V(RMS) e   f=1 kHz. Se C=0,47 F e R=1 k pedem-se: a) Valor de VC e VR b) Valor da corrente   c) Se considerarmos o gerador  como entrada, Ve,  e a  saída em C, Vs=VC,  qual será o ganho em dB em 1 kHz? d)  Qual a sua frequência de corte ?

Questão 4: Um circuito   consome 30 A quando ligado em 220V, com um FP de 0,7. Qual a potência ativa? Potência aparente?

Questão 5: As formas de onda fe tensão foram obtidas em um osciloscópio. Determinar: a) Valor de pico a pico das duas tensões b) Frequência das tensões c) Defasagem, em graus entre as duas tensões.

Questão 6: Dado  circuito    pedem-se: a) frequência de corte b) Valor  de Vs  na freqüência. de corte  c) valor de Vs para f=15 kHz

Questão 7: Para o circuito pedem-se: a) Qual a indicação do amperímetro? b) Qual o FP do circuito? c) Qual o valor do C que corrige o FP para 0,92?

Questão 8: A chave no circuito é fechada no instante t=0. Pedem-se: a) constante de tempo do circuito  b) valor da tensão em R após 2 constantes de tempo  c) após quanto tempo o capacitor pode ser considerado totalmente carregado, na pratica?

Questão 6                                              Questão 7                             Questão 8

Questão 9: No circuito determinar: a) A frequências de ressonância do circuito  b) Valor da tensão em R, L e C  na ressonância.